МГТУ им. Н.Э. Баумана

01

Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №6

по теме: «Исследование биполярных транзисторов. Часть 2»

Работу выполнил: Фам Минь Хиеу, ИУ7-32Б
Работу проверил: Оглоблин Д. И.

ЭКСПЕРИМЕНТ 4.

Ek = 5 B

Uвх = 5В

Uкэ = 0.2 В

Iкнас = (Ek-Uкэ)/Rk = 14.37 мА

Uбэ кремниевого транзистора = 0.7 В

beta = 120.473 при Iкнас = 14.37 мА Минимальный ток базы, при котором транзистор переходит в насыщение, равен Iбнас = Iкнас/beta = 14.37 / 120.473 = 0,12 мА. Тогда Rb(S) = (Uвх - Uбэ)/(S*Iбнас) = 4.3 / (S*0.12 мА) = 35 833/S Ом. Тогда Rb(1) = 35833 Ом

Степпинг (варьируем значение Rb), выходные импульсы для степеней насыщения 1, 2, 5, 20

0.9*Uвх = 0.9*4.8=4.32

0.1*Uвх = 0.1*4.8=0.48

| S | t10, нс | t01, нс | tp, нс | Uк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 226 | 554 | 759 | 0.24 |
| 5 | 82 | 456 | 1116 | 0.20 |
| 20 | 17 | 329 | 1495 | 0.18 |

После включения в схему диода Шоттки наблюдаем уменьшение времени рассасывания

ЭКСПЕРИМЕНТ 5.

Подберем такие емкость конденсатора и сопротивление R1, чтобы длительность фронтов была минимальной (C1=50 пФ, R1=35833 Ом).

Заменим транзистор на 2N915:

| S | t10, нс | t01, нс | tp, нс | Uк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 125 | 210 | 1 | 0.48 |
| 5 | 36 | 9 | 1 | 0.45 |
| 20 | 9 | 38 | 2 | 0.43 |

Полученные данные подтверждают значимость транзистора для функции инвертирования.

ЭКСПЕРИМЕНТ 6.

Увеличиваем длительность импульсов путем изменения значения R3:

Уменьшаем длительность импульсов путем изменения значения R3:

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие элементы имеют основное влияние на частоту мультивибратора? 

Основное влияние на частоту оказывают конденсаторы, присутствующие в схеме. 

2. Как влияет замена транзистора на параметры колебания? 

Период колебаний меняется в зависимости от используемого транзистора. Это зависит от емкости коллекторного перехода транзистора. Для высокочастотных транзисторов она меньше, следовательно, меньше и период колебаний выходного импульса. 

3. Чем отличается работа математической модели мультивибратора от реального устройства? 

Математические модели мультивибратора отличаются от реальных необходимостью введения разбаланса в плечах для возникновения колебаний (в редакторе начальных условий).